Приложение 2 к

ТЗ На проведение технического

обслуживания и ремонт

складской техники

(автопогрузчиков, электроштабелеров,

электротележек)

для нужд АО «ГЛИМС-Продакшн».

Перечень работ по ТО и Р

Регламент обслуживания дизельных автопогрузчиков

| ТО-1 | 200–250 м/ч (или 1-2 мес.) | Замена моторного масла и масляного фильтра; проверка топливного фильтра (при сильном загрязнении – замена); очистка или замена воздушного фильтра; диагностика тормозов, сцепления; смазка узлов. |
| --- | --- | --- |
| ТО-2 | 500 м/ч (или ~3-4 мес.) | Работы ТО-1 + замена топливного фильтра; замена гидравлического фильтра (если предусмотрен); проверка/натяжение приводных ремней; инспекция системы охлаждения (радиатора). |
| ТО-3 | 1000 м/ч (≈1 раз в год) | Работы ТО-2 + замена гидравлического масла (в системе подъёма и ГУР); замена охлаждающей жидкости; регулировка клапанов двигателя; очистка форсунок и топливного насоса (при необходимости); диагностика форсунок, компрессии; проверка трансмиссии (уровень масла в КПП/мосту, состояние сцепления). |
| ТО-4 | 1500 м/ч | Работы ТО-3 + проверка и чистка топливного бака; замена ремней ГРМ или приводного ремня навесных агрегатов (если предусмотрено регламентом); обслуживание АКПП (замена масла и фильтра в коробке); замена мостового масла. |

Регламент обслуживания электроштабелера

| № | Перечень операций | Моточасы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | каждые 500 м\ч | каждые 1000 м\ч | каждые 1500 м\ч | каждые 2000 м\ч |
|  |  | либо |  |  |  |
|  |  | 6 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес |
| 1 | Шасси |  |  |  |  |
| 1.1 | Проверка кузова на наличие деформации | × | × | × | × |
| 1.2 | Проверка на повреждения и трещины | × | × | × | × |
| 1.3 | Проверка крепления АКБ и износа фиксатора | × | × | × | × |
| 1.4 | Проверка работы джойстика | × | × | × | × |
| 1.5 | Проверка работы рулевого колеса | × | × | × | × |
| 1.6 | Проверка работы тормозов | × | × | × | × |
| 1.7 | Проверка работы звукового сигнала | × | × | × | × |
| 1.8 | Проверка и проведение измерений АКБ | × |  | × |  |
| 2 | Двигатели |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяжка крепежных соединений | × | × | × | × |
| 2.2 | Проверка креплений | × | × | × | × |
| 2.3 | Проверка подшипников на посторонние шумы | × | × | × | × |
| 2.4 | Проверка угольных щёток двигателя подъема | × | × | × | × |
| 3 | Ведущий узел |  |  |  |  |
| 3.1 | Замена масла |  | × |  | × |
| 3.2 | Проверка крепления на опорном рычаге | × | × | × | × |
| 3.3 | Смазка кольца передачи | × | × | × | × |
| 3.4 | Проверка уровня масла | × | × | × | × |
| 3.5 | Проверка на посторонние шумы и утечки | × | × | × | × |
| 4 | Тормоза |  |  |  |  |
| 4.1 | Проверка на биение в ненажатом положении |  | × |  | × |
| 4.2 | Проверка износа тормозного диска |  | × |  | × |
| 5 | Колёса |  |  |  |  |
| 5.1 | Проверка ведущего колеса и протяжка болтов крепления | × | × | × | × |
| 5.2 | Удаление мусора |  | × |  | × |
| 5.3 | Проверка колёс опорных консолей | × | × | × | × |
| 5.4 | Проверка подвильных колёс | × | × | × | × |
| 6 | Электрическая панель |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяжка крепления |  | × |  | × |
| 6.2 | Очистка и проверка крепления |  | × |  | × |
| 6.3 | Проверка закрепления коннекторов кабелей |  | × |  | × |
| 6.4 | Проверка срабатывания аварийных блокировок |  | × |  | × |
| 6.5 | Проверка контакторов | × | × | × | × |
| 6.6 | Проверка работоспособности концевых выключателей | × | × | × | × |
| 6.7 | Проверка журнала кодов ошибок | × | × | × | × |
| 7 | Гидросистема |  |  |  |  |
| 7.1 | Проверка уровня масла | × | × | × | × |
| 7.2 | Проверка утечек из бака, протяжка крепления бака | × | × | × | × |
| 7.3 | Замена масла |  | × |  | × |
| 7.4 | Замена масляного фильтра |  | × |  | × |
| 7.5 | Проверка шлангов, трубок и соединений | × | × | × | × |
| 8 | Цилиндры |  |  |  |  |
| 8.1 | Проверка на наличие утечек | × | × | × | × |
| 8.2 | Проверка и протяжка креплений | × | × | × | × |
| 9 | Мачта и каретка |  |  |  |  |
| 9.1 | Проверка скорости опускания | × | × | × | × |
| 9.2 | Проверка на наличие повреждений и трещин | × | × | × | × |
| 9.3 | Проверка наличия люфта и биений в роликах | × | × | × | × |
| 9.4 | Затяжка крепления мачты | × | × | × | × |
| 9.5 | Проверка износа вил и других подъёмных приспособлений | × | × | × | × |

Регламент обслуживания электротележки

| № | Перечень операций | каждые 500 м\ч | каждые 1000 м\ч | каждые 1500 м\ч | каждые 2000 м\ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес |
| 1 | Шасси |  |  |  |  |
| 1.1 | Проверка кузова на наличие деформации | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Проверка на повреждения и трещины | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | Проверка крепления АКБ и износа фиксатора | Х | Х | Х | Х |
| 1.4 | Проверка работы джойстика | Х | Х | Х | Х |
| 1.5 | Проверка работы рулевого колеса | Х | Х | Х | Х |
| 1.6 | Проверка работы тормозов | Х | Х | Х | Х |
| 1.7 | Проверка работы звукового сигнала | Х | Х | Х | Х |
| 1.8 | Проверка и проведение измерений АКБ | Х |  | Х |  |
| 2 | Двигатели |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяжка крепежных соединений | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Проверка креплений | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | Проверка подшипников на посторонние шумы | Х | Х | Х | Х |
| 2.4 | Проверка угольных щёток двигателя подъема | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Ведущий узел |  |  |  |  |
| 3.1 | Замена масла |  |  |  |  |
| 3.2 | Проверка крепления на опорном рычаге | Х | Х | Х | Х |
| 3.3 | Смазка кольца передачи | Х | Х | Х | Х |
| 3.4 | Проверка уровня масла |  |  |  |  |
| 3.5 | Проверка на посторонние шумы и утечки | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Тормоза |  |  |  |  |
| 4.1 | Проверка на биение в ненажатом положении | Х | Х | Х | Х |
| 4.2 | Проверка износа тормозного диска |  | Х |  | Х |
| 5 | Колёса |  |  |  |  |
| 5.1 | Проверка ведущего колеса и протяжка болтов крепления | Х | Х | Х | Х |
| 5.2 | Удаление мусора |  | Х |  | Х |
| 5.3 | Проверка вращения и крепления опорного колеса | Х | Х | Х | Х |
| 5.4 | Проверка подвильных колёс | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Электрическая панель |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяжка крепления |  | Х |  | Х |
| 6.2 | Очистка и проверка крепления |  | Х |  | Х |
| 6.3 | Проверка закрепления коннекторов кабелей |  | Х |  | Х |
| 6.4 | Проверка срабатывания аварийных блокировок |  | Х |  | Х |
| 6.5 | Проверка контакторов | Х | Х | Х | Х |
| 6.6 | Проверка работоспособности концевых выключателей | Х | Х | Х | Х |
| 6.7 | Проверка журнала кодов ошибок | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Гидросистема |  |  |  |  |
| 7.1 | Проверка уровня масла |  |  |  |  |
| 7.2 | Проверка утечек из бака, протяжка крепления бака | Х | Х | Х | Х |
| 7.3 | Замена масла |  |  |  |  |
| 7.4 | Очистка (промывка) масляного фильтра |  |  |  |  |
| 7.5 | Проверка шлангов, трубок и соединений |  | Х |  | Х |
| 8 | Цилиндры |  |  |  |  |
| 8.1 | Проверка на наличие утечек | Х | Х | Х | Х |
| 8.2 | Проверка и протяжка креплений | Х | Х | Х | Х |